陕西省机动脱粒机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌方法产生。

2 检验依据

表1  机动脱粒机产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喂入装置 | NY 642-2013（4.3） | NY 642-2013 |
| 2 | 防护装置 | NY 642-2013（4.1） | NY 642-2013 |
| 3 | 紧固件 | NY 642-2013（4.6） | NY 642-2013 |
| 4 | 噪声 | JB/T 9778-2018（4.2.2） JB/T 9777-2018（4.2.2） JB/T 10749-2018（5.2.2） | GB/T 5982-2017 |
| 5 | 轴承温升 | JB/T 9778-2018（6.1.3） JB/T 9777-2018（6.1.3） JB/T 10749-2018（8.1.4） | GB/T 5982-2017 |
| 6 | 空载运转 | JB/T 9778-2018（6.1.3） JB/T 9777-2018（6.1.3） JB/T 10749-2018（8.1.4） | JB/T 9778-2018 JB/T 9777-2018 JB/T 10749-2018 |
| 7 | 安全标志 | NY 642-2013（5.1.2） GB 10396-2006 | NY 642-2013 GB 10396-2006 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5982-2017  脱粒机  试验方法

GB 10396-2006  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 23821-2009  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 9777-2018  半喂入式稻麦脱粒机  技术条件

JB/T 9778-2018  全喂入式稻麦脱粒机  技术条件

JB/T 10749-2018  玉米脱粒机

NY 642-2013  脱粒机安全技术要求

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，喂入装置、防护装置、紧固件项目全项次合格，并且噪声、轴承温升、空载运转、安全标志项目不合格项次不多于2个（每台样机每个检验项目定义为1个项次），判定为被抽查产品合格；否则，判定为被抽查产品不合格。

出现被检样品本身质量原因导致检验无法继续进行的情形时，相关检验项目判为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。