陕西省潜水电泵产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌方法产生。

2 检验依据

检验项目及其检验依据、检验方法见表1。

表1  潜水电泵产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过载保护 | GB10395.8-2006（6.7） | GB10395.8-2006 |
| 2 | 接地措施 | GB10395.8-2006（6.11） | GB10395.8-2006 |
| 3 | 绝缘电阻 | GB/T2818-2014（4.11） GB/T24674-2009（4.7） GB/T25409-2010（4.4.2） | GB/T12785-2014 |
| 4 | 电泵引出电缆 | GB/T2818-2014（4.4，4.26） GB/T24674-2009（4.13.2） GB/T25409-2010（4.5.2） | GB 10395.8-2006 |
| 5 | 定子绕组耐电压 | GB/T2818-2014（4.13） GB/T24674-2009（4.9） GB/T25409-2010（4.4.3） | GB/T12785-2014 |
| 6 | 效率 | GB/T2818-2014（4.9） GB/T24674-2009（3.3.5） GB/T25409-2010（4.2.2） | GB/T12785-2014 |
| 7 | 规定点流量与扬程 | GB/T2816-2014（5.2.2） GB/T24674-2009（4.4.4） GB/T25409-2010（4.2.3） | GB/T12785-2014 |
| 8 | 功率因数 | GB/T2818-2014（4.9） GB/T24674-2009（4.5.8） GB/T25409-2010（4.3.6） | GB/T12785-2014 |
| 9 | 定子温升限值 | GB/T2818-2014（4.10） GB/T24674-2009（4.6） GB/T25409-2010（4.4.1） | GB/T12785-2014 |
| 10 | 电机内腔水（气）压试验 | GB/T2818-2014（4.18） GB/T24674-2009（4.15） GB/T25409-2010（4.5.3） | GB/T2818-2014 GB/T24674-2009 GB/T25409-2010 |
| 11 | 安全标志 | GB10395.8-2006 GB10396-2006 | GB10395.8-2006 GB10396-2006 |
| 注：潜水电泵配套干式或充油式电机不做“电机内腔水（气）压试验”项目，配套充水式电机做“电机内腔水（气）压试验”项目。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2816-2014  井用潜水泵

GB/T 2818-2014  井用潜水异步电动机

GB 10395.8-2006  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第8部分：排灌泵和泵机组

GB 10396-2006  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 12785-2014  潜水电泵  试验方法

GB/T 24674-2009  污水污物潜水电泵

GB/T 25409-2010  小型潜水电泵

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，过载保护、接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、定子绕组耐电压、效率、安全标志项目全项次合格，并且规定点流量与扬程、功率因数、定子温升限值、电机内腔水（气）压试验项目不合格项次不多于2个（每台样机每个检验项目定义为1个项次），判定为被抽查产品合格；否则，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。