陕西省水溶性肥料产品质量监督抽查实施细则

1．抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2．检验依据

2.1 含腐殖酸水溶肥料

表1 含腐殖酸水溶肥料（大量元素型）固体产品检测项目及标准

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY 1106-2010 4.1 | NY 1106-2010 |
| 2 | 腐殖酸含量 | NY 1106-2010 4.3表1 | NY/T 1971-2010 |
| 3 | 大量元素含量a | NY 1106-2010 4.3表1 | NY/T 1977-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1106-2010 4.3表1 | NY/T 1973-2010 |
| 5 | pH | NY 1106-2010 4.3表1 | NY/T 1973-2010 |
| 6 | 水分 | NY 1106-2010 4.3表1 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| a：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素，单一大量元素含量不低于2.0%。 |  |  |  |

表2  含腐殖酸水溶肥料（大量元素型）液体产品检测项目及标准

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY 1106-2010 4.1 | NY 1106-2010 |
| 2 | 腐殖酸含量 | NY 1106-2010 4.4表2 | NY/T 1971-2010 |
| 3 | 大量元素含量a | NY 1106-2010 4.4表2 | NY/T 1977-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1106-2010 4.4表2 | NY/T 1973-2010 |
| 5 | pH | NY 1106-2010 4.4表2 | NY/T 1973-2010 |
| 6 | 液体肥料密度 | NY 1106-2010 5.18 | NY/T 887-2010 |
| a：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素，单一大量元素含量不低于20g/L。 |  |  |  |

表3  含腐殖酸水溶肥料（微量元素型）检测项目及标准

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY 1106-2010 4.1 | NY 1106-2010 |
| 2 | 腐殖酸含量 | NY 1106-2010 4.5表3 | NY/T 1971-2010 |
| 3 | 微量元素含量a | NY 1106-2010 4.5表3 | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1106-2010 4.5表3 | NY/T 1973-2010 |
| 5 | pH | NY 1106-2010 4.5表3 | NY/T 1973-2010 |
| 6 | 水分 | NY 1106-2010 4.5表3 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| a：微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含一种微量元素。含量不低于0.05%的单一微量元素均应计入微量元素含量中。钼元素含量不高于0.5%。 |  |  |  |

2.2 大量元素水溶肥料

表4  大量元素水溶肥料（中量元素型）固体产品检测项目及标准

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY 1107-2010 4.1 | NY 1106-2010 |
| 2 | 大量元素含量a | NY 1107-2010 4.3表1 | NY/T 1977-2010 |
| 3 | 中量元素含量b | NY 1107-2010 4.3表1 | NY/T 1117-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1107-2010 4.3表1 | NY/T 1973-2010 |
| 5 | pH | NY 1107-2010 4.3表1 | NY/T 1973-2010 |
| 6 | 水分 | NY 1107-2010 4.3表1 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| a：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素，单一大量元素含量不低于4.0%。 b：中量元素含量指钙、镁元素含量之和。产品应至少包含一种中量元素。含量不低于0.1%的单一中量元素均计入中量元素含量中。 |  |  |  |

表5  大量元素水溶肥料（中量元素型）液体产品检测项目及标准

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY 1107-2010 4.1 | NY 1107-2010 |
| 2 | 大量元素含量a | NY 1107-2010 4.4表2 | NY/T 1977-2010 |
| 3 | 中量元素含量b | NY 1107-2010 4.4表2 | NY/T 1117-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1107-2010 4.4表2 | NY/T 1973-2010 |
| 5 | pH | NY 1107-2010 4.4表2 | NY/T 1973-2010 |
| 6 | 液体肥料密度 | NY 1107-2010 5.19 | NY/T 887-2010 |
| a：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素，单一大量元素含量不低于40g/L%。 b：中量元素含量指钙、镁元素含量之和。产品应至少包含一种中量元素。含量不低于1g/L的单一中量元素均计入中量元素含量中。 |  |  |  |

表6  大量元素水溶肥料（微量元素型）固体产品检测项目及标准

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY 1107-2010 4.1 | NY 1107-2010 |
| 2 | 大量元素含量a | NY 1107-2010 4.5表3 | NY/T 1977-2010 |
| 3 | 微量元素含量b | NY 1107-2010 4.5表3 | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1107-2010 4.5表3 | NY/T 1973-2010 |
| 5 | pH | NY 1107-2010 4.5表3 | NY/T 1973-2010 |
| 6 | 水分 | NY 1107-2010 4.5表3 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| a：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素，单一大量元素含量不低于4.0%。 b：微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含一种微量元素。含量不低于0.05%的单一微量元素均应计入微量元素含量中。钼元素含量不高于5%。 |  |  |  |

表7  大量元素水溶肥料（微量元素型）液体产品检测项目及标准

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY 1107-2010 4.1 | NY 1107-2010 |
| 2 | 大量元素含量a | NY 1107-2010 4.6表4 | NY/T 1977-2010 |
| 3 | 微量元素含量b | NY 1107-2010 4.6表4 | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1107-2010 4.6表4 | NY/T 1973-2010 |
| 5 | pH | NY 1107-2010 4.6表4 | NY/T 1973-2010 |
| 6 | 液体肥料密度 | NY 1107-2010 5.19 | NY/T 887-2010 |
| a：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素，单一大量元素含量不低于40g/L。 b：微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含一种微量元素。含量不低于0.5g/L的单一微量元素均应计入微量元素含量中。钼元素含量不高于5g/L。 |  |  |  |

2.3微量元素水溶肥料

表8  微量元素水溶肥料固体产品检测项目及标准

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY 1428-2010 4.1 | NY 1428-2010 |
| 2 | 微量元素含量a | NY 1428-2010 4.2表1 | NY/T 1974-2010 |
| 3 | 水不溶物含量 | NY 1428-2010 4.2表1 | NY/T 1973-2010 |
| 4 | pH | NY 1428-2010 4.2表1 | NY/T 1973-2010 |
| 5 | 水分 | NY 1428-2010 4.2表1 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| a：微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含一种微量元素。含量不低于0.05%的单一微量元素均应计入微量元素含量中。钼元素含量不高于1.0%（单质含钼微量元素产品除外）。 |  |  |  |

表9  微量元素水溶肥料液体产品检测项目及标准

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY 1428-2010 4.1 | NY 1428-2010 |
| 2 | 微量元素含量a | NY 1428-2010 4.2表1 | NY/T 1974-2010 |
| 3 | 水不溶物含量 | NY 1428-2010 4.2表1 | NY/T 1973-2010 |
| 4 | pH | NY 1428-2010 4.2表1 | NY/T 1973-2010 |
| 5 | 液体肥料密度 | NY 1428-2010 5.14 | NY/T 887-2010 |
| a：微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含一种微量元素。含量不低于0.5g/L的单一微量元素均应计入微量元素含量中。钼元素含量不高10g/L（单质含钼微量元素产品除外）。 |  |  |  |

除去以上标准规定之外，对硫元素、氯元素、钠元素含量的标明值进行了规定：

硫元素含量的标明值。当硫元素含量标明值为“硫（S）≤3.0%或30g/L”时，其测定值应不大于3.0%或30g/L；当硫元素标明值大于3.0%或30g/L时，其测定值与标明值正负偏差的绝对值应不大于1.5%或15g/L。

氯元素含量的标明值。当氯元素标明值为“氯（Cl）≤3.0%或30g/L”时，其测定值应不大于3.0%或30g/L；当氯元素标明值大于3.0%或30g/L时，其测定值与标明值正负偏差的绝对值应不大于1.5%或15g/L。

钠元素含量的标明值。当钠元素标明值为“钠（Na）≤3.0%或30g/L”时，其测定值应不大于3.0%或30g/L；当氯元素标明值大于3.0%或30g/L时，其测定值与标明值正负偏差的绝对值应不大于1.5%或15g/L。

3 判定规则

3.1依据标准

NY 1106-2010《含腐植酸水溶肥料》

NY 1107-2010《水溶肥料》

NY 1428-2010《微量元素水溶肥料》

相关的法律法规、部门规章和规范。

经备案有效现行有效的企业标准及产品明示的质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。（应以产品标准为依据）。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。