附件6

陕西省儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数骰子等方法产生。

2 检验依据

表1 儿童及婴幼儿服装

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量(mg/kg) | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度(级) | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度(级) | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度(级) | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度(级)a | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢(级)度b | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 18886-2019 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度(级) a | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 附件抗拉强力(N) | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 附录A |
| 11 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 5.7 |
| 12 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
| 13 | 纤维含量(%) | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | GB/T 2910(适用部分) FZ/T 01057(适用部分) FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
| 14 | 可萃取重金属含量(mg/kg)c | FZ/T 73025-2019 GB/T 33271-2016 | GB/T 17593.1-2006 GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006 GB/T 17593.4-2006 |
| 15 | 衣带缝纫强力/衣带抗拉强力(N)b | FZ/T 73025-2019 GB/T 33271-2016 | GB/T 3923.1-2013 |
| 16 | 羽绒含绒量(%) | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 附录C |
| 17 | 羽绒绒子含量(%) | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 附录C |
| 18 | 鸭毛（绒）含量(%)d | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 附录C |
| 19 | 羽绒耗氧量(mg/100g) | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 附录C |
| a. 针织服装仅考核直向。 b. 仅考核婴幼儿服装。 c. 仅考核婴幼儿服装。采用FZ/T 73025、GB/T 33271标准考核时，六价铬采用GB/T 17593.3标准，As、Hg采用GB/T 17593.4标准，其余重金属离子采用GB/T 17593.2标准，采用其他标准考核时以标准规定为准。 d. 仅考核明示填充物为鹅绒的羽绒服装。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 2660-2017《衬衫》

GB/T 2662-2017《棉服装》

GB/T 8878-2014《棉针织内衣》

GB/T 14272-2011《羽绒服装》

GB/T 22849-2014《针织T恤衫》

GB/T 22853-2019《针织运动服》

GB/T 26384-2011《针织棉服装》

GB/T 31900-2015《机织儿童服装》

GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》

FZ/T 24019-2012《印花羊绒针织品》

FZ/T 73005-2012《低含毛混纺及仿毛针织品》

FZ/T 73009-2009《羊绒针织品》

FZ/T 73016-2013《针织保暖内衣 絮片型》

FZ/T 73017-2014《针织家居服》

FZ/T 73018-2012《毛针织品》

FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》

FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》

FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》

FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》

FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》

FZ/T 73032-2017《针织牛仔服装》

FZ/T 73034-2009《半精纺毛针织品》

FZ/T 73043-2012《针织衬衫》

FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》

FZ/T 73053-2015《针织羽绒服装》

FZ/T 81001-2016《睡衣套》

FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》

FZ/T 81006-2017《牛仔服装》

FZ/T 81007-2012《单、夹服装》

FZ/T 81010-2018《风衣》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。（应以产品标准为依据）

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。