附件2

陕西省课业簿册产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在生产企业成品库、销售者待销产品中抽取。

随机数采用扑克牌法产生。

2 检验依据

表1 课业簿册产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014中6.13 |
| 2 | 定量 | QB/T 1437-2014中6.2 | GB/T 451.2-2002 |
| 3 | 内芯纸张施胶度 | QB/T 1437-2014中6.12 | GB/T 460-2008 |
| 4 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014中6.15 |
| 5 | 脱色程度 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014中6.17 |
| 6 | 亮度（白度） | QB/T 1437-2014中6.18 | GB/T 7974-2013 |

表2 中小学生课业簿册产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | DB 61/T 555-2012 | DB 61/T 555-2012中8.2 |
| 2 | 定量 | DB 61/T 555-2012中8.3 | GB/T 451.2-2002 |
| 3 | 施胶度 | DB 61/T 555-2012中8.4 | GB/T 460-2008 |
| 4 | 危险锐利尖端 | DB 61/T 555-2012 | DB 61/T 555-2012中8.14 |
| 5 | 脱色程度 | DB 61/T 555-2012 | DB 61/T 555-2012中8.15 |
| 6 | 亮度（白度） | DB 61/T 555-2012中8.7 | GB/T 7974-2013 |
| 7 | 光泽度 | DB 61/T 555-2012中8.8 | GB/T 8941-2007 |
| 8 | 平滑度 | DB 61/T 555-2012中8.5 | GB/T 456-2002 |
| 9 | 不透明度 | DB 61/T 555-2012中8.9 | GB/T 1543-2005 |
| 10 | 溶剂残留总量及苯系 | DB 61/T 555-2012中8.12 | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 11 | 尘埃度 | DB 61/T 555-2012中8.6 | GB/T 1541-2007 |
| 12 | 荧光白度 | DB 61/T 555-2012中8.13 | GB/T 7974-2013 |
| 13 | 紧度 | DB 61/T 555-2012中8.10 | GB/T 451.3-2002 |

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1437-2014 《课业薄册》

DB 61/T 555-2012 《中小学课业簿册安全卫生通用技术要求》

现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。