2021年陕西省太阳镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目及重要程度分类见表1。

表1　太阳镜检验项目及标准

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 检 验 依 据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片材料和表面质量 |  | GB 10810.1-2005 5.1.6 | GB 10810.1-2005 6.6 |
| 2 | 顶焦度 |  | GB 10810.1—2005 5.1.2 | GB 10810.1-2005 6.1,6.2 |
| 3 | 棱镜度 |  | GB 10810.1—2005 5.1.4 | GB 10810.1-2005 6.3 |
| 4 | 装配质量 |  | GB 13511.1-2011 5.8 | GB 13511.1-2011 8 |
| 5 | 可见光透射比 |  | QB 2457-1999 5.5.1 | GB 10810.3-2006 6.4 |
| 6 | 平均透射比(紫外光谱区) | τSUVA (315nm～380nm) | GB 10810.3-2006 5.3 | GB 10810.3-2006 6.5 |
|  |  | τSUVB (280nm～315nm) |  |  |
| 7 | 色极限 | 黄色交通讯号 | QB 2457-1999 5.5.3.1 | QB 2457-1999 6.2.3.1 |
|  |  | 绿色交通讯号 |  |  |
|  |  | 平均日光(D65) |  |  |
| 8 | 交通讯号 透射比 | 红色讯号 | QB 2457-1999 5.5.3.2 | QB 2457-1999 6.2.3.2 |
|  |  | 黄色讯号 |  |  |
|  |  | 绿色讯号 |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

QB 2457-1999     太阳镜

GB 10810.1-2005   眼镜镜片    第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006   眼镜镜片及相关产品   第3部分：透射比规范及测量方法

GB 13511.1-2011   配装眼镜    第1部分:单光和多焦点

QB/T 2506-2017 眼镜镜片 光学树脂镜片

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。