2021年陕西省车用汽油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库房、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

2 检验依据

车用汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 铁含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | SH/T 0712-2002 |
| 4 | 锰含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 5 | 馏程 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 6536-2010 |
| 6 | 硫含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | SH/T 0689-2000 |
| 7 | 氧含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 8 | 甲醇含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 9 | 苯含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | SH/T 0713-2002 SH/T 0693-2000 |
| 10 | 蒸气压 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 8017-2012 |
| 11 | 胶质含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 8019-2008 |
| 12 | 诱导期 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 8018-2015 |
| 13 | 铜片腐蚀 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 5096-2017 |
| 14 | 水溶性酸或碱 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 259-1988(2004) |
| 15 | 硫醇（博士试验） | GB 17930-2016 5.4表3 | NB/SH/T 0174-2015 |
| 16 | 芳烃含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 11132-2008 GB/T 30519-2014 |
| 17 | 烯烃含量 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 11132-2008 GB/T 30519-2014 |
| 18 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 5.4表3 | 目测（GB 17930-2016 5.4表3） GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 |
| 19 | 密度 | GB 17930-2016 5.4表3 | GB/T 1884-2000(2004) GB/T 1885-1998(2004) SH/T 0604-2000 |
| 注：98号车用汽油检测按照GB 17930-2016中附录A表A.2进行。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016  《车用汽油》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为所检项目符合GB 17930-2016 《车用汽油》×号(ⅥA)技术要求未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。