2021年陕西省苹果育果纸袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  苹果育果纸袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外袋定量 | NY/T 1555-2007 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 外袋纵向抗张指数 |  | GB/T 12914-2018 |
| 3 | 外袋纵向湿抗张强度 |  | GB/T 19341-2015 |
| 4 | 外袋吸水性 |  | GB/T 1540-2002 |
| 5 | 内袋定量 |  | GB/T 451.2-2002 |
| 6 | 内袋纵向抗张指数 |  | GB/T 12914-2018 |
| 7 | 内袋纵向湿抗张强度 |  | GB/T 19341-2015 |
| 8 | 内袋吸水性 |  | GB/T 1540-2002 |
| 9 | 内袋蜡熔点 |  | NY/T 1555-2007 4.10 |
| 10 | 内袋褪色试验 |  | GB/T 19341-2015 |

3 判定规则

3.1依据标准

NY/T 1555-2007《苹果育果纸袋》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。（应以产品标准为依据）

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。