2021年陕西省车用柴油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库房、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

2 检验依据

表1  车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 261-2008 |
| 2 | 氧化安定性 | GB 19147-2016 5.2表3 | SH/T 0175-2004 |
| 3 | 硫含量 | GB 19147-2016 5.2表3 | SH/T 0689-2000 |
| 4 | 酸度 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 258-2016 |
| 5 | 10%蒸余物残炭 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 268-1987（2004） |
| 6 | 灰分 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 508-1985（2004） |
| 7 | 铜片腐蚀 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 5096-2017 |
| 8 | 十六烷指数 | GB 19147-2016 5.2表3 | SH/T 0694-2000（2007） |
| 9 | 总污染物含量 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 33400-2016 |
| 10 | 水含量 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 260-2016 |
| 11 | 运动黏度 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 265-1988（2004） |
| 12 | 脂肪酸甲酯含量 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 23801-2009 |
| 13 | 凝点 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 510-2018 |
| 14 | 冷滤点 | GB 19147-2016 5.2表3 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 15 | 密度 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 1884-2000(2004) GB/T 1885-1998(2004) SH/T 0604-2000 |
| 16 | 馏程 | GB 19147-2016 5.2表3 | GB/T 6536-2010 |
| 17 | 润滑性 校正磨痕直径 | GB 19147-2016 5.2表3 | SH/T 0765-2005 |
| 18 | 多环芳烃含量 | GB 19147-2016 5.2表3 | NB/SH/T 0606-2019 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19147-2016  《车用柴油》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为所检项目符合GB 19147-2016《车用柴油》×号(Ⅵ)技术要求未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。