2021年陕西省车用尿素产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库房、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

2 检验依据

车用汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量（质量分数） |  | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录A |
| 2 | 密度 |  | GB 29518-2013 | GB/T1884-2000(2004) SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 |  | GB 29518-2013 | GB/T614-2006 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录B |
| 5 |  | 缩二脲 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录C |
| 6 |  | 醛类 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录D |
| 7 |  | 不溶物 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录E |
| 8 |  | 磷酸盐 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录F |
| 9 |  | 钙 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 10 |  | 铁 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 11 |  | 铜 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 12 |  | 锌 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 13 | 杂质含量 | 铬 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 14 |  | 镍 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 15 |  | 铝 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 16 |  | 镁 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 17 |  | 钠 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 18 |  | 钾 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 19 | 一致性确认 |  | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录H |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为所检项目符合GB 17930-2016 《车用汽油》×号(ⅥA)技术要求未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。