陕西省次氯酸钠等4种产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取量500 mL的样品，分成2份，各250mL。一份为检验样品，一份为备样品。

2 检验依据

表1 次氯酸钠

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯（以Cl计）ω/% | GB19106-2013 5.3 |
| 2 | 游离碱（以NaOH计）ω/% | GB19106-2013 5.4 |
| 3 | 铁（Fe）ω/% | GB19106-2013 5.5 |
| 4 | 重金属（以Pb计）ω% | GB19106-2013 5.6 |
| 5 | 砷（As）ω/% | GB19106-2013 5.7 |

表2 过氧乙酸溶液

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过氧乙酸（C2H4O3）的质量分数/% | GB19104-2008 5.2 |
| 2 | 硫酸盐(以SO4计)的质量分数/% | GB19104-2008 5.3 |
| 3 | 灼烧残渣的质量分数/% | GB19104-2008 5.4 |
| 4 | 重金属（以Pb计）的质量分数（mg/kg） | GB19104-2008 5.5 |
| 5 | 砷（As）的质量分数（mg/kg） | GB19104-2008 5.6 |

表3 工业过氧化氢

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢（H2O2）ω/% | GB/T 1616-2014 5.3 |
| 2 | 游离酸(以H2SO4计)ω/% | GB/T 1616-2014 5.4 |
| 3 | 不挥发物ω/% | GB/T 1616-2014 5.5 |
| 4 | 稳定度s/% | GB/T 1616-2014 5.6 |
| 5 | 硝酸盐（以NO3计）ω/% | GB/T 1616-2014 5.8 |

表4 化学试剂 乙醇（无水乙醇）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇的质量分数（CH3CH2OH）/% | GB/T678-2002 5.1 |
| 2 | 密度（20℃）/(g/ml) | GB/T678-2002 5.2 |
| 3 | 与水混合试验 | GB/T678-2002 5.3 |
| 4 | 蒸发残渣的质量分数/% | GB/T678-2002 5.4 |
| 5 | 酸度（以H+计）/(mmol/100g) | GB/T678-2002 5.5 |
| 6 | 碱度（以OH-计）/(mmol/100g) | GB/T678-2002 5.6 |
| 7 | 水分的质量分数/% | GB/T678-2002 5.7 |
| 8 | 甲醇（CH3OH）的质量分数/% | GB/T678-2002 5.8 |
| 9 | 异丙醇[（CH3）2CHOH]的质量分数/% | GB/T678-2002 5.9 |
| 10 | 羟基化合物（以CO计）的质量分数/% | GB/T678-2002 5.10 |
| 11 | 易炭化物质 | GB/T678-2002 5.11 |
| 12 | 铁（Fe）的质量分数/% | GB/T678-2002 5.12 |
| 13 | 锌（Zn）的质量分数/% | GB/T678-2002 5.13 |
| 14 | 还原高锰酸钾物质（以O计）的质量分数 | GB/T678-2002 5.14 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19106-2013《次氯酸钠》、GB19104-2008《过氧乙酸溶液》，GB/T 1616-2014《工业过氧化氢》、GB/T678-2002《化学试剂 乙醇（无水乙醇）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。