附件1

陕西省洗手液产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

2 检验依据

表1 洗手液检验项目(QB/T2654-2013)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | QB/T2654-2013 5.3 |
| 2 | 总有效物 | QB/T2654-2013 5.4 |
| 3 | pH | QB/T2654-2013 5.5 |
| 4 | 菌落总数 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章2 |
| 5 | 霉菌和酵母菌总数 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章6 |
| 6 | 粪大肠菌群数 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章3 |
| 7 | 金黄色葡萄球菌 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章5 |
| 8 | 铜绿假单胞菌 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章4 |
| 9 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章1.1.3 |
| 10 | 汞 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章1.1.2 |
| 11 | 砷 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章1.1.4 |

表2 洗手液检验项目(GB/T34855-2017)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | GB/T34855-2017 5.3 |
| 2 | 总有效物 | GB/T34855-2017 5.4 |
| 3 | pH | GB/T34855-2017 5.5 |
| 4 | 菌落总数 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章2 |
| 5 | 霉菌和酵母菌总数 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章6 |
| 6 | 粪大肠菌群数 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章3 |
| 7 | 金黄色葡萄球菌 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章5 |
| 8 | 铜绿假单胞菌 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章4 |
| 9 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章1.1.3 |
| 10 | 汞 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章1.1.2 |
| 11 | 砷 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章1.1.4 |
| 12 | 镉 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章1.1.5 |
| 13 | 甲醇 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章2 2.22 |
| 14 | 甲醛 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章4 4.6 |

表3  特种洗手液检验项目(GB19877.1-2005)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | GB19877.1-2005 3.2.3 |
| 2 | 总活性物含量 | GB19877.1-2005 4.3 |
| 3 | pH值 | GB19877.1-2005 4.4 |
| 4 | 甲醇含量 | GB19877.1-2005 4.5 |
| 5 | 甲醛含量 | GB19877.1-2005 4.6 |
| 6 | 砷含量(以As计) | GB19877.1-2005 4.7 |
| 7 | 重金属(以Pb计) | GB19877.1-2005 4.8 |
| 8 | 菌落总数 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章2 |
| 9 | 粪大肠菌群数 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第五章3 |
| 10 | 汞含量 | 《化妆品安全技术规范》2015年版第四章1.1.2 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2654-2013《洗手液》、GB/T34855-2017《洗手液》、GB 19877.1-2005《特种洗手液》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。