附件30

陕西省阀门产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 各类产品抽样数量

| 产品名称 | 样品数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧凑型钢制阀门 | 2套 | 1套 | 1套 |
| 铁制和铜制螺纹连接阀门 | 2套 | 1套 | 1套 |
| 通用阀门法兰连接铁制闸阀 | 2套 | 1套 | 1套 |
| 通用阀门铁制截止阀与升降止回阀 | 2套 | 1套 | 1套 |

2 检验依据

表2 紧凑型钢制阀门

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JB/T 7746-2020 | JB/T 7746-2020 |
| 2 | 结构长度 |  | JB/T 7746-2020 |
| 3 | 流道孔径最小直径（阀体连接端） |  | JB/T 7746-2020 |
| 4 | 阀体最小壁厚 |  | JB/T 7746-2020 |
| 5 | 阀盖最小壁厚 |  | JB/T 7746-2020 |
| 6 | 阀杆最小直径 |  | JB/T 7746-2020 |
| 7 | 阀杆与阀杆螺母的旋合长度 |  | JB/T 7746-2020 |

表3 铁制和铜制螺纹连接阀门

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体结构长度 | GB/T 8464-2008 | GB/T 8464-2008 |
| 2 | 阀体通道最小直径 |  | GB/T 8464-2008 |
| 3 | 阀体最小壁厚 |  | GB/T 8464-2008 |
| 4 | 阀盖最小厚度 |  | GB/T 8464-2008 |
| 5 | 阀杆最小直径 |  | GB/T 8464-2008 |
| 6 | 阀杆螺纹与螺母旋合长度 |  | GB/T 8464-2008 |
| 7 | 装配 |  | GB/T 8464-2008 |
| 8 | 外观 |  | GB/T 8464-2008 |

表4 通用阀门法兰连接铁制闸阀

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体结构长度 | GB/T 12232-2005 | GB/T 12232-2005 |
| 2 | 阀体的最小壁厚 |  | GB/T 12232-2005 |
| 3 | 阀盖的最小壁厚 |  | GB/T 12232-2005 |
| 4 | 最小阀杆直径 |  | GB/T 12232-2005 |
| 5 | 阀杆与阀杆螺母的旋合长度 |  | GB/T 12232-2005 |
| 6 | 闸阀的最大开启高度 |  | GB/T 12232-2005 |

表5 通用阀门铁制截止阀与升降止回阀

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体结构长度 | GB/T 12233-2006 | GB/T 12233-2006 |
| 2 | 阀体最小壁厚 |  | GB/T 12233-2006 |
| 3 | 阀盖最小壁厚 |  | GB/T 12233-2006 |
| 4 | 阀杆最小直径 |  | GB/T 12233-2006 |
| 5 | 阀杆和阀杆螺母的有效旋合长度 |  | GB/T 12233-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 7746-2020 紧凑型锻钢阀门

GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门

GB/T 12232-2005 通用阀门法兰连接铁制闸阀

GB/T 12233-2006 通用阀门铁制截止阀与升降止回阀

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。