附件11

陕西省眼镜镜片（近视）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品16片，其中8片作为检验用样品，8片作为备用样品。

2 检验依据

近视眼镜镜片检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 2 |  | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 3 |  | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 柱镜轴位方向偏差 |  | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 光学中心和棱镜度 | 水平棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 6 |  | 垂直棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 7 | 材料和表面的质量 |  | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 8 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 9 |  | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 10 | 基准点厚度 |  | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 11 | 厚度偏差 |  | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1-2005 |
| 12 | 可见光透射比 |  | GB 10810.3—2006 | GB 10810.3-2006 |
| 13 | 表面耐磨性 |  | GB 10810.5-2012 | GB 10810.5-2012 |
| 14 | 阻燃性 |  | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 15 | 抗冲击性能 |  | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10810.1-2005  眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006  眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法

GB 10810.5-2012  眼镜镜片 第5部分：镜片表面耐磨要求

QB/T 2506-2017  眼镜镜片 光学树脂镜片

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。