附件16

陕西省卫生陶瓷（蹲、坐便器）产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

表1  坐便器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 2 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 3 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 4 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 5 | 排放功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 6 | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 7 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 8 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 9 | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 10 | 冲水装置 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 11 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 12 | 防虹吸功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 26730-2011 |
| 13 | 坐便器水效等级 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
| 14 | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
| 15 | 进水阀CL标记 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

表2  蹲便器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 2 | 洗净功能 | GB 30717-2019 | GB 30717-2019 |
| 3 | 排放功能 | GB 30717-2019 | GB 30717-2019 |
| 4 | 防溅污性 | GB 30717-2019 | GB 30717-2019 |
| 5 | 水封深度 | GB 30717-2019 | GB 30717-2019 |
| 6 | 污水置换功能 | GB 30717-2019 | GB 30717-2019 |
| 7 | 冲水装置 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 8 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 9 | 防虹吸功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 26730-2011 |
| 10 | 蹲便器水效等级 | GB 30717-2019 | GB 30717-2019 |
| 11 | 蹲便器水效限定值 | GB 30717-2019 | GB 30717-2019 |
| 12 | 进水阀CL标记 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 6952-2015 卫生陶瓷

GB 25502-2017 坐便器水效限定值及水效等级

GB/T 26730-2011卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架

GB 30717-2019 蹲便器水效限定值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。