附件12

陕西省卫生纸、纸巾纸、湿巾、厨房纸巾等4种

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量：厨房用纸每批次共抽取8包，纸巾纸、湿巾共抽取9包，卫生纸抽取5包样品。

2 检验依据

表1  厨房纸巾产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮度 | GB/T 7974-2013 |
| 2 | 横向吸液高度 | GB/T 461.1-2002 |
| 3 | 横向抗张指数 | GB/T 12914-2008 |
| 4 | 纵向湿抗张指数 | GB/T 12914-2008 GB/T 465.2-2008 |
| 5 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 7 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 8 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 9 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 10 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 注：①印花和本色浆厨房纸巾不考核亮度指标。 ②微生物项目部复检 |  |  |

表2 纸巾纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 3 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 4 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 6 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 7 | 可迁移性荧光增白剂 | GB/T 27741-2018 |
| 8 | 灰分 | GB/T 742-2018 |
| 9 | 横向吸液高度 | GB/T 461.1-2002 |
| 10 | 柔软度 | GB/T 8942-2016 |
| 11 | 横向抗张指数 | GB/T 12914-2018 |
| 12 | 纵向湿抗张指数 | GB/T 12914-2018 |
| 注：微生物项目部复检 |  |  |

表3 湿巾产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 3 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 4 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 6 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 7 | 可迁移性荧光增白剂 | GB/T 27728-2011 |
| 8 | 含液量 | GB/T 27728-2011 |
| 9 | 包装密封性 | GB/T 27728-2011 |
| 10 | PH | GB/T 1545-2008 |
| 11 | 横向抗张指数 | GB/T 12914-2008 |
| 注：①含液量：仅非织造布生产的湿巾考核该项； ②包装密封性：仅软包装考核该项目； ③横向抗张指数：非织造布生产的湿巾不考核该项； ④微生物项目不复检。 |  |  |

表4 卫生纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018 |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2018 |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018 |
| 4 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2018 |
| 5 | 抗张指数 | GB/T 24328.3-2009 |
| 6 | 球型耐破度 | GB/T 24328.7-2020 |
| 7 | 亮度 | GB/T 7974-2013 |
| 8 | 可迁移荧光增白性 | GB/T 20810-2018 |
| 注：微生物项目部复检 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 26174-2010 厨房纸巾

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 20808-2018 纸巾纸

GB/T 27728-2011湿巾

GB/T 20810-2018 卫生纸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。