附件5

陕西省阀门产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表方法产生。

每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据

表1铁制截止阀与升降式止回阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液体壳体试验 | GB/T 13927-2008 |
| 2 | 上密封试验a | GB/T 13927-2008 |
| 3 | 液体高压密封试验 | GB/T 13927-2008 |
| a 升降式止回阀和无上密封结构的截止阀不进行此项试验。 |  |  |

表2钢制闸阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壳体试验 | GB/T 26480-2011 |
| 2 | 上密封试验 | GB/T 26480-2011 |
| 3 | 高压密封试验 | GB/T 26480-2011 |

表3钢制球阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壳体试验 | GB/T 26480-2011 |
| 2 | 高压密封试验 | GB/T 26480-2011 |

表4铁制和铜制螺纹连接阀门检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液体壳体试验 | GB/T 13927-2008 |
| 2 | 液体高压密封试验 | GB/T 13927-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 12233-2006《通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》

GB/T 12234-2019《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》

GB/T 12237-2021《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》

GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。