附件10

陕西省微型计算机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表方法产生。

每批次产品抽取样品2台，1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观和结构 | GB/T 9813.1—2016 GB/T 9813.2—2016 |
| 2 | 安全试验（接地导体及其连接的电阻、接触电流和保护导体电流、抗电强度） | GB 4943.1—2011 |
| 3 | 电源适应能力 | GB/T 9813.1—2016 GB/T 9813.2—2016 |
| 4 | 交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254.1—2021 |
| 5 | 抗扰度（静电放电抗扰度、工频磁场抗扰度） | GB/T 17618—2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4943.1—2011 《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》

GB/T 9254.1—2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》

GB/T 9813.1—2016 《计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机》

GB/T 9813.2—2016 《计算机通用规范 第2部分：便携式微型计算机》

GB/T 17618-2015 《信息技术设备 抗扰度限制和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。