附件4

陕西省清洗剂产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表方法产生。

每批次产品抽取样品2桶（每桶不少于0.5升），1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 13173-2021 |
| 2 | 甲醛a | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和 | GB/T 23992-2009 |
| 备注： “a”项目仅适用于水基清洗剂和半水基清洗剂 |  |  |

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 38508-2020清洗剂挥发性有机化合物含量限值

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。