附件2

陕西省油墨产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表方法产生。

每类产品抽取不少于600g 的样品2 份，一份为检验样品，一份为备用样品。

独立包装产品质量≤5kg 时，应尽量整包装抽取，避免分装。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽样，取样前应使用合适的搅拌工具充分搅拌均匀。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOCs) 限值 | GB/T 38608-2020 |

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 38507-2020油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。