附件13

陕西省车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的成品库房或待销产品中抽取。

随机数使用骰子方法产生。

抽样数量：每批次产品抽取不少于2L独立包装样品2份，如产品独立包装大于50L，使用符合GB29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》附录1要求的包装物进行分装取样，其中1份作为检验用样品，另1份为备用样品。

2 检验依据

表1.车用尿素水溶液检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量（质量分数） |  | GB 29518—2013 附录A |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604—2000 |
| 3 | 折光率20nD |  | GB/T 614—2021 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度（以NH3计）（质量分数） | GB 29518—2013 附录B |
|  |  | 缩二脲（质量分数） | GB 29518—2013 附录C |
|  |  | 醛类（以HCHO计） | GB 29518—2013 附录D |
|  |  | 不溶物 | GB 29518—2013 附录E |
|  |  | 磷酸盐（以PO4计） | GB 29518—2013 附录F |
|  |  | 钙 | GB 29518—2013 附录G |
|  |  | 铁 |  |
|  |  | 铜 |  |
|  |  | 锌 |  |
|  |  | 铬 |  |
|  |  | 镍 |  |
|  |  | 铝 |  |
|  |  | 镁 |  |
|  |  | 钠 |  |
|  |  | 钾 |  |
| 5 | 一致性确认 |  | GB 29518—2013 附录H |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。