附件15

陕西省柴油机油产品质量监督抽查实施细则

1 、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用骰子等方法产生。

每批次产品抽取不少于6L独立包装样品2份。如产品独立包装＞20L或在成品罐抽样时，应按GB/T 4756—2015《石油液体手工取样法》进行取样。其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

2 、检验依据

表 1 柴油机油检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闪点（开口） | GB/T 3536-2008 |
| 2 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |
| 3 | 泡沫性 | GB/T 12579-2002(2004） |
| 4 | 运动黏度（100℃） | GB/T 265-1988(2004） |
| 5 | 黏度指数 | GB/T 1995-1998(2004) GB/T 2541-1981(2004) |
| 6 | 水分 | GB/T 260-2016 |
| 7 | 机械杂质 | GB/T 511-2010 |
| 8 | 蒸发损失 | NB/SH/T 0059—2010 |
| 9 | 磷 | GB/T 17476—1998 或SH/T 0631—1996 或SH/T 0749—2004 或SH/T 0296—1992 |
| 备注：当产品规格型号中黏度等级为30、40、50、60时参与判定，产品规格型号中黏度等级为其它时不参与判定。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 、判定规则

3.1依据标准

GB 11122-2006柴油机油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。