附件5

陕西省卫生巾（护垫）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

在生产领域抽取样品时，以包装箱为抽样单元，随机抽取3个包装箱，每箱抽取4个最小销售包装样品，共计12包，其中9包用于检验样品，3包用于备样。在实体店抽样时，共抽取12包，其中9包用于检验样品，3包用于备样。

2 检验依据

表1  卫生巾（护垫）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
|  |  | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 2 | pH |  | GB/T 8939-2018 附录C |
| 3 | 吸水倍率 |  | GB/T 8939-2018 4.4 |
| 4 | 吸收速度 |  | GB/T 8939-2018 附录B |
| 5 | 甲醛含量 |  | GB/T 34448-2017 |
| 6 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T 8939-2018 附录D |
| 7 | 背胶剥离强度 |  | GB/T 8939-2018 附录E |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8939-2018  卫生巾（护垫）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检” 及GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目不合格不复检。