
附件17
陕西省塑料购物袋、生物降解塑料购物袋

产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。
塑料购物袋每批次产品抽取样品80个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中50个作为检验样品，30个作为备用样品。生物降解塑料购物袋每批次产品抽取样品300个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中200个作为检验样品，100个作为备用样品。
2 检验依据
表1 塑料购物袋检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	环保要求
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020

	2
	提吊试验
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020

	3
	跌落试验
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020

	4
	漏水性
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020

	5
	封合强度
	GB/T 21661-2020
	QB/T 2358-1998

	6
	落镖冲击
	GB/T 21661-2020
	GB/T 9639.1-2008


表2 生物降解塑料购物袋检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法
	检验依据

	1
	厚度
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	2
	提吊试验
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	3
	跌落试验
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	4
	漏水性
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	5
	封合强度
	GB/T 38082-2019
	QB/T 2358-1998

	6
	落镖冲击
	GB/T 38082-2019
	GB/T 9639.1-2008

	7
	生物降解性能
	GB/T 38082-2019
	GB/T 9345.1-2008

	
	
	
	GB/T 19277.1-2011


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2


