附件19

陕西省过磷酸钙产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

将粒状样品缩分至约1kg、粉状样品缩分至约0.5kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的具有磨口塞的广口瓶或聚乙烯瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1 过磷酸钙

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 硫(以S计)的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 19203—2003 |
|  | 游离酸(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 游离水的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 三氯乙醛的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 31266—2014 |
|  | 粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 总砷 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
|  | 挥发性有机化合物 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 包装标识(养分含量、名称中的禁用语) | GB 18382—2021 GB/T 20413—2017 | GB 18382—2021 GB/T 20413—2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 20413—2017 过磷酸钙

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。