附件15

陕西省车用甲醇燃料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般使用扑克牌等方法产生。

抽取样品数量4L，其中检验样品3L，备用样品1L。

2 检验依据

表1 车用甲醇燃料监督抽查检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度(20℃) | GB/T 42416-2023 | SH/T 0604-2000 GB/T 1885-1998(2004) GB/T 4472-2011 |
| 2 | 沸程(0℃,101.3 kPa,在64.0℃~65.5℃范围内,包括64.6℃±0.1℃) | GB/T 42416-2023 | GB/T 7534-2004 |
| 3 | 蒸发残渣 | GB/T 42416-2023 | GB/T 6324.2-2004 |
| 4 | 碱值 | GB/T 42416-2023 | SH/T 0251-1993（2004） |
| 5 | 无机氯含量 | GB/T 42416-2023 | GB/T 23510-2009 |
| 6 | 硫含量 | GB/T 42416-2023 | GB/T 34100-2017 |
| 7 | 钠含量 | GB/T 42416-2023 | GB/T 17476-2023 |
| 8 | 铁含量 | GB/T 42416-2023 | SH/T 0712-2002 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 42416-2023《M100 车用甲醇燃料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。