附件10

陕西省电动汽车充电桩产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用骰子的方法产生。

每批次抽取样品2台，其中1台为检验样品，另外1台为备用样品。

2 检验依据

表1  电动汽车充电桩检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | NB/T 10901-2021 | NB/T 10901—2021（6.1.2） |
| 2 | 显示功能试验 | NB/T 10901-2021 | NB/T 10901—2021（6.3.1） |
| 3 | 输入功能试验 | NB/T 10901-2021 | NB/T 10901—2021（6.3.2） |
| 4 | 车辆插头锁止功能试验 | NB/T 10901-2021 | NB/T 10901—2021（6.4.2） |
| 5 | 开门保护试验 | NB/T 10901-2021 | NB/T 10901—2021（6.4.3） |
| 6 | 急停功能试验 | NB/T 10901-2021 | NB/T 10901—2021（6.4.1） |
| 7 | 绝缘电阻试验 | NB/T 10901-2021 | NB/T 10901—2021（6.2.2） |
| 8 | 接地试验 | NB/T 10901-2021 | NB/T 10901—2021（6.2.3） |
| 9 | 连接确认测试 | GB/T 34657.1-2017 | GB/T 34657.1—2017（6.3.2.1） |
| 10 | 充电阶段测试 | GB/T 34657.1-2017 | GB/T 34657.1—2017（6.3.2.4） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备

NB/T 10901-2021 电动汽车充电设备现场检验技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。