附件31

陕西省婴幼儿睡袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1：

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（件/条/套） | 检验样品数量（件/条/套） | 备用样品数量（件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿睡袋 | 4 | 2 | 2 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 婴幼儿睡袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
| 10 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 11 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 |
| 12 | 燃烧性能 | GB 31701-2015 | GB/T 14644-2014 |
| 注：燃烧性能只检测面料 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。