附件16

陕西省电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品。

2 检验依据

表1执行GB 4706.1-2005、GB 4706.18-2014的产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | GB 4706.1-2005 |
| 4 | 非正常工作a | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 5 | 机械强度b | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 6 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 GB/T 4208-2017 |
| 7 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | GB 4706.1-2005 GB/T 16935.1-2008 |
| 9 | 耐热和耐燃c | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | GB 4706.1-2005 |
| 注：a.非正常工作项目只做 19.102；b.机械强度项目只做外壳冲击试验；c.耐热和耐燃项目只针对塑料外壳。 |  |  |  |

表2执行GB/T 36944-2018的产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电流 | GB/T 36944-2018 | GB/T 36944-2018 |
| 2 | 机械强度b | GB/T 36944-2018 | GB/T 36944-2018 |
| 3 | 泄漏电流 | GB/T 36944-2018 | GB/T 36944-2018 |
| 4 | 电气强度 | GB/T 36944-2018 | GB/T 36944-2018 |
| 5 | 爬电距离和电气间隙 | GB/T 36944-2018 | GB/T 36944-2018 |
| 6 | 防触电保护 | GB/T 36944-2018 | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 非正常工作a | GB/T 36944-2018 | GB/T 36944-2018 |
| 8 | 耐热d | GB/T 36944-2018 | GB/T 5169.21-2017 GB/T 5169.11-2017 |
| 9 | 内部布线 | GB/T 36944-2018 | GB 4706.1-2005 |
| 10 | 电源软线 | GB/T 36944-2018 | GB 4706.1-2005 |
| 11 | 熔断器 | GB/T 36944-2018 | GB 4706.1-2005 |
| 注：a. 非正常工作项目只做 19.102；b.机械强度项目只做外壳冲击试验；d.耐热项目只针对塑料外壳。 |  |  |  |

表3执行QB/T 2947.1-2008、QB/T 2947.3-2008的产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1-2008 QB/T 2947.3-2008 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 输入功率和电流、空载直流输出电压 | QB/T 2947.1-2008 QB/T 2947.3-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2005 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.1-2008 QB/T 2947.3-2008 | GB 4706.1-2005 |
| 4 | 过载保护 | QB/T 2947.1-2008 QB/T 2947.3-2008 | GB 4706.18-2005 |
| 5 | 机械强度b | QB/T 2947.1-2008 QB/T 2947.3-2008 | GB 4706.18-2005 |
| 6 | 布线 | QB/T 2947.1-2008 QB/T 2947.3-2008 | GB 4706.1-2005 |
| 注：b.机械强度项目只做外壳冲击试验 |  |  |  |

表4执行GB 42296-2022的产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
| 2 | 跌落 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
| 5 | 防触电保护 | GB 42296-2022 | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 非正常工作（错接、短路） | GB 42296-2022 | GB 42296-2022 |
| 7 | 灼热丝 | GB 42296-2022 | GB/T 5169.11-2017 |
| 注：b.机械强度项目只做外壳冲击试验 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》
GB 4706.18-2014 《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》
GB/T 36944-2018 《电动自行车用充电器技术要求》
QB/T 2947.1-2008 《电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器》
QB/T 2947.3-2008 《电动自行车用蓄电池及充电器 第 3 部分：锂离子蓄电池及充电器》

GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。