附件17

陕西省电动自行车电池产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次铅酸蓄电池产品抽取8只，其中4只作为检验样品，4只作为备用样品。每批次锂离子蓄电池产品抽取2组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。

2 检验依据

表1执行QB/T 2947.1-2008的产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 2947.1-2008 | QB/T 2947.1-2008 |
| 2 | 极性 | QB/T 2947.1-2008 | QB/T 2947.1-2008 |
| 3 | 外形尺寸 | QB/T 2947.1-2008 | QB/T 2947.1-2008 |
| 4 | 2h率额定容量 | QB/T 2947.1-2008 | QB/T 2947.1-2008 |
| 5 | 低温放电容量 | QB/T 2947.1-2008 | QB/T 2947.1-2008 |
| 6 | 大电流放电性能 | QB/T 2947.1-2008 | QB/T 2947.1-2008 |
| 7 | 耐振动性能 | QB/T 2947.1-2008 | QB/T 2947.1-2008 |

表2执行GB/T 22199.1-2017的产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 2 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 3 | 外形尺寸 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.2-2017 |
| 4 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 5 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 6 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 7 | 大电流放电特性 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 8 | 蓄电池结构（极性） | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |

表3 执行GB/T 36972-2018的产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I2A放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 2 | 静电放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 17626.2-2006 |
| 3 | 放电过流保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 4 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 5 | 过放电保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
| 6 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |

表4 执行GB 43854-2024的产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池组静电放电 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 GB/T 17626.2-2018 |
| 2 | 电池组过充电 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 |
| 3 | 电池组过放电 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 |
| 4 | 电池组标志 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》

GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》

GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》

GB 43854-2024《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。