附件24

陕西省人造板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次产品抽取样品5张，单张板尺寸不小于1220mm×2440mm，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品。

2 检验依据

表1  刨花板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2h/24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内胶合强度 | GB/T4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 注：吸水厚度膨胀率项目P1型刨花板不做，P2型浸泡时间为2h，P3～P12型浸泡时间为24h。 |  |  |  |

表2 细木工板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 浸渍剥离 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 备注 | 当产品表板厚度≥0.55mm时，表面胶合强度不作要求； |  |  |

表3　胶合板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 弹性模量 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

表4 中密度纤维板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内胶合强度 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 备注 | 表面胶合强度项目不适用于普通型、承重型及建筑型中密度纤维板。 |  |  |

表5　浸渍胶膜纸饰面纤维板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 耐光色牢度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 9 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

表6　浸渍胶膜纸饰面刨花板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 耐光色牢度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 9 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

表7　浸渍胶膜纸饰面胶合板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐干热 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

表8　浸渍胶膜纸饰面细木工板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐干热 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4897-2015 刨花板

GB/T 5849-2016 细木工板

GB/T 9846-2015 普通胶合板

GB/T 11718-2021中密度纤维板

GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T 34722-2017 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。