附件3

陕西省机动车冷却液产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌方法产生。

抽样数量：每批次产品抽取两份，每份不少于3.5kg或3.5L,其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

2 检验依据

表 1 检验项目（执行GB 29743.1-2022）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰点 | GB 29743.1-2022 | SH/T 0090-1991(2000) |
| 2 | 沸点 |  | SH/T 0089-1991(2006) |
| 3 | pH值 |  | SH/T 0069-1991(2006) |
| 4 | 玻璃器皿腐蚀 |  | SH/T 0085-1991（2000） |
| 5 | 泡沫倾向 |  | SH/T 0066-2002 |
| 6 | 钼酸盐(以MoO4²¯计）含量 |  | NB/SH/T 0828-2010 |

表 2 检验项目（执行NB/SH/T 0521—2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰点 | NB/SH/T 0521—2010 | SH/T 0090-1991(2000) |
| 2 | 沸点 |  | SH/T 0089-1991(2006) |
| 3 | pH值 |  | SH/T 0069-1991(2006) |
| 4 | 玻璃器皿腐蚀 |  | SH/T 0085-1991（2000） |
| 5 | 泡沫倾向 |  | SH/T 0066-2002 |
| 6 | 灰分 |  | SH/T 0067-1991(2006) |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

相关产品标准

GB 29743.1-2022《机动车冷却液第 1 部分:燃油汽车发动机冷却液》

NB/SH/T 0521—2010《乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。