附件19

陕西省非医用口罩产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 执行标准 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口罩（防颗粒物呼吸器） | GB 2626—2019 | 随弃式面罩（无阀）： 70个（检验样品35个，备用样品35个） |
|  |  |  | 随弃式面罩（有阀）： 70个（检验样品35个，备用样品35个） |
|  |  |  | 可更换式半面罩： 66套（检验样品33套，备用样品33套） |
|  |  |  | 全面罩： 58套（检验样品29套，备用样品29套） |
| 2 | 日常防护型口罩 | GB/T 32610—2016 | 44个（检验样品22个，备用样品22个） |
| 3 | 其他非医用口罩 | 地方标准、团体标准、企业标准 | 82个（检验样品41个，备用样品41个） |

2 检验依据

表2 日常防护型口罩产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 32610-2016 | GB/T 29865-2013 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 32610-2016 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB/T 32610-2016 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 32610-2016 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 | GB/T 32610-2016 |
| 6 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 | GB/T 32610-2016 |
| 7 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 | GB/T 13773.2-2008 |
| 8 | 呼气阀盖牢度 | GB/T 32610-2016 | GB/T 32610-2016 |

表3呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |
| 2 | 呼吸阻力 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |
| 3 | 呼气阀气密性 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |
| 4 | 呼气阀保护装置 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |
| 5 | 死腔 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |
| 6 | 视野 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |

表4 其他非医用口罩产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率/颗粒物过滤效率 | 明示的产品标准 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011 |
| 2 | 呼吸阻力/吸气阻力/呼气阻力/通气阻力/压力差 |  | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 GB/T 38880—2020 YY 0469—2011 YY/T 0969—2013 |
| 3 | 头带/口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |  | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011 YY/T 0969—2013 |
| 注：如果地方标准、团体标准、企业标准引用GB 2626—2006检测方法，按GB 2626—2019进行检测。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 2626-2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。