
附件28
陕西省混凝土路面砖产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

	产品种类
	抽样数量（块）

	
	抽样总数量
	检验样品
	备用样品

	混凝土路面砖
	70
	35
	35

	烧结路面砖
	60
	30
	30


2 检验依据
表2  混凝土路面砖检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	强度等级*
（抗压强度/抗折强度）
	GB/T 28635-2012
	GB/T 28635-2012

	2
	耐磨性能（磨坑长度）
	GB/T 28635-2012
	GB/T 12988-2009

	3
	抗冻性
	GB/T 28635-2012
	GB/T 28635-2012

	4
	吸水率
	GB/T 28635-2012
	GB/T 28635-2012

	5
	防滑性能
	GB/T 28635-2012
	GB/T 28635-2012

	带*号的检验项目为安全项目


表3  烧结路面砖检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	抗压强度*
	GB/T 26001-2010
	GB/T 2542-2012

	2
	吸水率
	GB/T 26001-2010
	GB/T 2542-2012

	3
	饱和系数
	GB/T 26001-2010
	GB/T 2542-2012

	4
	抗冻性能
	GB/T 26001-2010
	GB/T 2542-2012

	5
	泛霜性能
	GB/T 26001-2010
	GB/T 2542-2012

	6
	耐磨性能（磨坑长度）
	GB/T 26001-2010
	GB/T 12988-2009

	7
	放射性核素限量*
	GB/T 26001-2010
	GB 6566-2010

	带*号的检验项目为安全项目


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 26001-2010 烧结路面砖

GB/T 28635-2012 混凝土路面砖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

