
附件8
陕西省润滑脂产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数使用扑克牌方法产生。

抽样数量：每批次产品抽取不少于2个独立包装，总量不少于6kg，其中不少于3kg作为检验样品，不少于3kg作为备用样品。如产品独立包装大于30kg，按SH/T 0229-1922《固体和半固体石油产品取样法》进行分装取样，抽取样品不少于6kg，其中不少于3kg作为检验样品，不少于3kg作为备用样品。

2 检验依据
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	工作锥入度
	GB/T 7324-2010
	GB/T 269-2023

	2
	外观
	GB/T 7324-2010
	GB/T 7324-2010（表 1）

	3
	滴点
	GB/T 7324-2010
	GB/T 4929-1985 (2004)

	4
	腐蚀
	GB/T 7324-2010
	GB/T 7326-1987 (2004)

	5
	钢网分油
	GB/T 7324-2010
	NB/SH/T 0324-2010

	6
	水淋流失量
	GB/T 7324-2010
	SH/T 0109-2004

	7
	蒸发量
	GB/T 7324-2010
	GB/T 7325-1987（2004）


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 7324-2010 《通用锂基润滑脂》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

