
附件15
陕西省功能性服装（冲锋衣）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽样数量3件（条、套），其中2件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。

如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲醛含量*
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 2912.1—2009

	2
	pH值*
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 7573—2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料*
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 17592—2024

GB/T 23344—2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 5713—2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 3922—2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 3922—2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 3920—2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 3920—2008

	9
	绳带要求*
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB 31701—2015

	10
	附件锐利性*
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 31702—2015

	11
	表面抗湿性（洗后）
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 4745—2012

GB/T 8629—2017

	12
	静水压（洗后）
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 4744—2013

GB/T 8629—2017

 FZ/T 01004—2008

FZ/T 01034—2008

	13
	透湿率（洗后）
	GB/T 18401—2010

GB 31701—2015
产品明示质量要求
	GB/T 12704.2—2009 

GB/T 8629—2017

	14
	全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）*
	产品明示质量要求
	GB/T 31126-2014

	15
	全氟辛酸（PFOA）*
	产品明示质量要求
	GB/T 31126-2014

	16
	纤维含量
	GB/T 29862—2013
产品明示质量要求
	FZ/T 01057.1—2007

FZ/T 01057.2—2007

FZ/T 01057.3—2007

FZ/T 01057.4—2007

GB/T 2910.1—2009

GB/T 2910.2—2009

GB/T 2910.3—2009

GB/T 2910.4—2022

GB/T 2910.6—2009

GB/T 2910.7—2009

GB/T 2910.8—2009

GB/T 2910.11—2024

GB/T 2910.12—2023

GB/T 2910.20—2009

GB/T 38015—2019

FZ/T 01026—2017

FZ/T 01101—2008

	注：带*项目为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品  纤维含量的标识

GB/T 32614—2016 户外运动服装  冲锋衣

GB/T 32614—2023 户外运动服装  冲锋衣 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

